Анализ материалов ГМК

Требования к планировкам

МОП

- В МОП должны быть предусмотрены широкие тамбуры, это обеспечивает доступность для МГН и общий комфорт для жителей

- В МОП должно быть предусмотрено достаточно места для почтовых ящиков

- Сквозная входная группа должна быть спланирована с хорошей просматриваемостью (дополнительная безопасность), входные двери размещаются на одной оси

- Должна быть остеклена не только входная дверь, а вся входная группа.

- Вход в жилые помещения не должен быть совмещен со входом в офисы.

- В колясочной-велосипедной должно быть предусмотрено окно

- Колясочные лучше размещать со стороны двора.

- При посадке домов должны преобладать меридиональные секции, так как их эффективность существенно выше широтных преобладанием большего количества дневного света.

Общее

- При переменной этажности секций на торцевых сторонах зданий предусмотреть оконные проемы.

- На глухих торцах секций добавить оконные проемы.

- В планировках должны быть планировки классического и евроформата.

- В домах, не формирующих уличный фронт, на 1 этаже могут быть предусмотрены квартиры, а не коммерческие помещения.

- Оптимальная глубина секций должна быть на уровне 16-17 метров.

- ЛЛУ должен быть запроектирован без примыкания жилых комнат к лифту.
К ЛЛУ должны примыкать кухни во всех секциях, что считается оптимальным вариантом - не желательно размещать спальни рядом с ЛЛУ.

- Санузлы соседних квартир не должны примыкать к спальным комнатам.

Квартиры

- Кухни и санузлы соседних квартир должны быть расположены смежно, сантехнические приборы не располагаются на стенах, примыкающих к спальням

- В студиях рекомендуется не отделять гардеробную перегородкой для увеличения площади прихожей и предоставить покупателю сформировать зону самостоятельно.

- Грамотное зонирование квартиры на гостевую (прихожая, кухня и гостиная, кухня-гостиная, санузел) и приватную части (спальня и детская)  (исключение-  студии, однокомнатные).

- Должен быть обеспечен доступ к размещенной стиральной машине, расположение в санузле, не на кухне.

- На каждую жилую комнату должно быть обеспечено место размещения наружного блока кондиционера (соответственно разместить на этой стороне точку электричества).

- Выход на балкон преимущественно из кухни.

- Должны быть выделены и обозначены зоны хранения, в прихожих предусмотрено место для шкафа верхней одежды, гардеробные предусмотрены во всех 1-комнатных, частично в 2х- и 3х-комнатных квартирах. Оптимальная площадь гардеробных/кладовых (не менее 2 м²).

- Должна быть запроектирована зона гардеробной в составе прихожей.

- Ширина коридора должна позволять разместить шкаф для верхней одежды глубиной не менее 0,45 м.

- Зоны "чистых" и "грязных ног" не должны пересекаться в прихожей.

- Должны быть запроектированы угловые простенки более 0,6 м для размещения кухонного оборудования

- Должна быть минимизирована длина и количество коридоров, в случае появления коридора, его ширина должна предусматривать возможность размещения шкафа (глубиной 0,4м)

- Количество санузлов и размещаемое в них оборудование должно соответствовать комнатности квартир

- Ширина жилых комнат в части квартир должна быть больше 3 м, габариты комнат приближены к 1:2

- В студии по возможности запроектировать 2 окна, пропорции комнат в соотношении 2:1, где длинная сторона комнаты вытянута вдоль фасада, т.е. минимизирована глубина комнаты

- Для студий предусмотреть санузел увеличенной площади с полноценной ванной и местом для стиральной машины, гардеробную на входе, пропорции 1:1,2

- В гостиной предусмотреть расширенное остекление или 2 окна.

- Комнаты должны быть прямоугольной формы, без выступающих и западающих контуров (за исключением мест под встроенные шкафы).

- Открывание двери, ведущей на лоджию, желательно предусмотреть по центру кухни-гостиной либо со стороны кухонного гарнитура, чтобы обеспечить место для расположения стола/зоны отдыха.

- Открывание входных дверей в квартиру и дверей санузлов – наружу.

- Вход в санузлы ориентировать на раковину, а не на унитаз.

- Для 1К предусмотреть просторную кухню-гостиную более 12 м2, гардеробную/зону для шкафа на входе, лоджию с выходом из кухни.

- Площадь спальни не менее 10 м2.

- Кухня/кухонная зона гостиной должны быть ближе ко входу, спальни удалены.

- Летние помещения должны быть правильной формы и глубиной не менее 1,2м

- Совмещенный ("хозяйский") санузел в двухкомнатных квартирах и более или раздельный (отдельная ванная) должен быть более 3 м2.

Рекомендации для квартирографии

• отслеживать пересечения площадей в разных типах квартир, не допускать ситуации, когда

квартира с большей функциональностью существенно меньше по площади;

• для создания полной линейки квартир с пошаговым ассортиментом в метраже квартир

предлагаем использовать в позиционировании евро-формат, так как по востребованным

характеристикам потребитель выбирает большие кухни, в которых самостоятельно предусматривает кухню-гостиную;

• использовать для расширения ассортимента,квартиры-трансформеры, компактные квартиры и закладывать возможность объединения малых квартир в крупноформатные.

В текущей ситуации на рынке, все чаще встречается прием, когда показатели квартирографии находятся в полном соответствии с классом-стандарт, включая и доли между типами, и метражи квартир, при этом все остальные продуктовые характеристики предусматриваются на уровне класса комфорт, иногда с частичным включением продуктовых "фишек" из класса бизнес. Это позволяет улучшить экономические показатели в проекте, повысить маржинальность проекта - практика с повышением класса при сохранении небольшого метража квартир.

Рекомендуемая квартирография ОП Амград:

|  | мин | макс | Доля % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студии | 22 | 24 | 4% | 15% |
|  | 25 | 29 | 11% |  |
| 1К | 30 | 35 | 12; | 44% |
|  | 36 | 40 | 25% |  |
|  | 41 | 45 | 5% |  |
|  | 46 | 49 | 2% |  |
| 2К | 50 | 54 | 5% | 30% |
|  | 55 | 60 | 18% |  |
|  | 61 | 65 | 5% |  |
|  | 65 | 69 | 2% |  |
| 3К | 70 | 73 | 4% | 11% |
|  | 74 | 79 | 5% |  |
|  | 80 | 85 | 2% |  |

ТОП-планировки

Амград

Студии

Однокомнатные

Двухкомнатные

Трехкомнатные

Конкуренты

Студии

Однокомнатные

Двухкомнатные

Трехкомнатные

Другие города

Студии

Однокомнатные

Двухкомнатные